# ПАМЯТКА

# ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

УГЛЕКИСЛОТНЫЕ

ОГНЕТУШИТЕЛИ

Предназначены для тушения загораний на электроустановках, находящихся под напряжением не более 10 кВ, загораний в музеях и архивах.

1 – баллон с диоксидом углерода;

2 – запорный вентиль;

3 – раструб;

4 – ручка;

5 – сифонная трубка;

6 – кронштейн для крепления.

Приведение огнетушителя в действие

в действие

1.  Сорвать пломбу, выдернуть чеку;

2.  Направить раструб на огонь;

3.  Нажать на рычаг.

При пользовании огнетушителем ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1.  Держать огнетушитель головкой вниз или в горизонтальном положении;

2.  Прикасаться оголенными частями тела к раструбу;

3.  При тушении находящихся под напряжением электроустановок подводить раструб ближе 1 м к пламени.

ПОРОШКОВЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ

Предназначены для ликвидации очагов пожаров всех классов (твердых, жидких и газообразных веществ, электроустановок, находящихся под напряжением до 1 кВ).

1 – кнопка;

2 – чека;

3 – рычаг пистолета;

4 – пистолет

Приведение огнетушителя в действие

1.  Выдернуть чеку

2.  Нажать кнопку

3.  Направить пистолет на пламя, нажать на рычаг пистолета

4.  Пламя тушить с расстояния не более 5 метров

5.  При тушении огнетушитель встряхивать

6.  Огнетушитель держать вертикально

ПОЖАРНЫЕ КРАНЫ  В ЗДАНИЯХ

Предназначены для тушения пожаров в жилых, административных и производственных помещениях,  водой от внутреннего противопожарного водопровода.

Приведение внутреннего пожарного крана в действие

1.  открыть дверцу шкафчика;

2.  раскатать в направлении очага пожара рукав, соединенный с краном и стволом;

3.  открыть вентиль поворотом маховика против часовой стрелки и направить струю воды из ствола в очаг горения.